## Załącznik nr 1C do SIWZ 
(załącznik nr 2 do umowy)

po zmianie z dnia 06.11.2020 r.

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ III i IV

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokument składany wraz z ofertą

Uwaga: należy dokładnie wypełnić i zaznaczyć właściwe pozycje w kolumnach w niżej zamieszczonych tabelach, celem umożliwienia zamawiającemu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia.

| Część III – dostawa serwerów – 12 szt. | *) |
| --- | --- |
| Część IV – dostawa serwerów – 11 szt. | *) |

| Producent ……………………………* | Model, typ ……………………………* | Kod producenta określający oferowany produkt ……………………………* |
| --- | --- | --- |

| Specyfikacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Lp. | Cecha/parametr | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę (szczegółowy opis)* |
|  | PROCESOR | - procesor serwera w architekturze x86_64 - liczba zamontowanych procesorów – min. 1 szt. - wydajność procesora musi wynosić minimum 8,40 według testów „SPEC CPU2017 Integer Speed Baseline” dla konfiguracji dwuprocesorowej. Wynik ten musi być potwierdzony przez organizację SPEC (www.spec.org) | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | PAMIĘĆ RAM PODSTAWOWA | - min. 32 GB DDR4 ECC o szybkości 2666 MHz z możliwością rozbudowy do 192 GB, w tym do min. 128 GB bez wyjmowania modułów. - wsparcie mechanizmów: ECC (opcjonalnie: Chipkill, Memory mirroring, Memory rank sparing) | Tak / Nie Tak / Nie Opcjonalnie ……………… …………………………… |
|  | KONTROLER RAID | - Macierzowy SAS umożliwiający sprzętową konfigurację dysków w RAID: 0, 1, 5, 10 wyposażony w pamięć cache min. 512 MB z podtrzymywaniem zawartości pamięci | Tak / Nie |
|  | SLOTY ROZSZERZEŃ | - Min. 2 sloty PCI-Express generacji 3, pełnej wysokości i długości | Tak / Nie |
|  | INTERFEJS SIECIOWY | - Min. 2 porty Ethernet 1Gb/s | Tak / Nie |
|  | KARTA ZARZĄDZAJĄCA | - Dedykowana, niezajmująca slotu PCI. - Zapewniająca dostęp do logów z serwera także przy wyłączonym serwerze, zdalny update i konfigurację BIOS oraz detekcję przedawaryjną - Współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwera. - Zapewniająca funkcjonalności: - zdalne włączanie i wyłączanie serwera - zdalne zarządzanie z możliwością przejęcia graficznej konsoli serwera, także w trybie restartu, - podłączenie zdalnych wirtualnych napędów CD/DVD, - wyposażona w dedykowane złącze RJ-45 | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | DYSKI SYSTEMOWE | - Zainstalowane min. 3 dyski Hot-Plug 300 GB SAS 12Gb/s 15k obr/min. - możliwość rozbudowy do 8 dysków wewnętrznych | Tak / Nie Tak / Nie |
|  | DYSKI DODATKOWE | - Dysk twardy Hot-Plug 2TB SATA 6Gb/s 7.2k obr/min. w pełni współpracujący z serwerem | Tak / Nie |
|  | ZASILANIE | - Min. 2 redundantne zasilacze „hot-swap” | Tak / Nie |
|  | OBUDOWA | - Typu RACK 19”, max. 4U lub - TOWER z możliwością instalacji w szafie serwerowej | Tak / Nie Tak / Nie |
|  | ZGODNOŚĆ SERWERA Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI | Serwer zgodny z systemami operacyjnymi: - Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare ESXi, - Microsoft Windows Server - Linux Redhat Enterprise Server - SUSE Linux Enterprise Server w aktualnie wspieranych przez producentów wersjach | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | OPROGRAMOWA-NIE | - Oprogramowanie umożliwiające wykonanie testów fabrycznych serwera w tym min. test pamięci operacyjnej i procesora oraz podzespołów zainstalowanych w serwerze - Oprogramowanie producenta serwera służące do zarządzania infrastrukturą serwerów wykorzystujące standardowe protokoły sieciowe takie jak: HTTP, SNMP, HTTPS lub równoważne posiadające identyczne funkcjonalności jak oprogramowanie producenta Oprogramowanie to musi posiadać następujące funkcjonalności: - Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej - Możliwość zdalnej reakcji na zdarzenia w infrastrukturze np. poprzez automatyczne wykonywanie skryptów, możliwość automatycznego powiadamiania administratorów poprzez e-mail. - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart serwera. - Możliwość uzyskania szczegółowych informacji o serwerach odnośnie jego komponentów, firmware’ów, adresu IP - inwentaryzacja. - Obsługa systemów operacyjnych takich jak min. Windows, Linux - Możliwość zbierania informacji o zmianach w konfiguracji komponentów serwera. - Możliwość zdiagnozowanie stanu serwera lokalnie lub zdalnie poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | AKCESORIA DODATKOWE | - Akcesoria i kable niezbędne do podłączenia serwera oraz konsoli w szafie RACK (np. szyny montażowe, śruby, przewody, kable sieciowe, itp.), - Dokumentacja dot. serwera oraz systemu operacyjnego - Komplet nośników instalacyjnych ze sterownikami dla systemu, - Dostęp do internetowego archiwum producenta serwera dostępnego na stronie www zawierającej sterowniki do serwerów będących przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (firmare) producenta serwera dla komponentów oferowanego serwera wraz z opisami poprawek przy każdej wersji. | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | GWARANCJA | - Min. 4 letni okres gwarancji obejmujący serwer - Gwarancja realizowana jest w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności twarde dyski pozostają u Zamawiającego Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji w szczególności dyski twarde muszą być naprawiane jedynie w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany nośników lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki te nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy. Ponadto jeżeli zostanie dostarczony sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu Zamawiającego, nośniki informacji ze sprzętu zastępczego, po wykonaniu naprawy urządzenia Zamawiającego również nie podlegają zwrotowi i pozostają u Zamawiającego | Gwarancja w miesiącach: ……………… Tak / Nie |
|  | SYSTEM OPERACYJNY | - Licencja na system Microsoft Windows Server 2019 w aktualnej wersji z możliwością downgrade do Microsoft Windows Server 2012R2. Licencja musi pokrywać warunki instalacji na przedmiotowym serwerze. - Nośnik dostarczony na płycie wraz z numerem licencyjnym Lub - inny serwerowy system operacyjny w wersji 64-bit, który: - zapewni pełną integrację z wdrożoną w KAS usługą katalogową Microsoft Active Directory, - umożliwi nawiązanie połączenia z serwerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego, - umożliwi zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej serwera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z oprogramowania ESET stanowiącego element korporacyjnego systemu AV wdrożonego w KAS - umożliwi uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdrożonych w KAS zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce | Tak / Nie Tak / Nie System operacyjny (nazwa): …………………………… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | CERTYFIKATY | - Serwer wyprodukowany zgodnie z normami ISO-9001, ISO-14001 lub równoważnymi - Serwer musi posiadać certyfikat CE lub równoważny - Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. Windows Server 2016 | Tak / Nie Równoważne ....................... ........................................................ Tak / Nie Równoważny ....................... ........................................................ Tak / Nie |
|  | Wymagania dodatkowe | - Oferowany sprzęt pochodzi od jednego producenta, spełnia wszystkie wymagania minimalne - Wszystkie elementy serwera są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nienaprawiane, wyprodukowane w nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży - Wszystkie dodatkowe elementy składowe serwera są zainstalowane przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego. | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |

*) wypełnić lub zaznaczyć właściwe

Kwalifikowany podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy