Załącznik nr 5/II/1/1 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do Umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem w budynku magazynowym Delegatury Urzędu Celno - Skarbowego w Rzeszowie - wymiana drzwi magazynowych, stolarki okiennej, wymiana blachy trapezowej oraz rynien i rur spustowych  nad rampą rozładunkową, malowanie konstrukcji stalowej.

Lokalizacja budynku:  ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów

I. Wymiana drzwi magazynowych

Zdjęcie nr 1 Widok drzwi nr 1

Zdjęcie nr 2 Widok drzwi nr 2

Zakres prac:

- demontaż drzwi magazynowych  stalowych  oraz stałych fragmentów

- montaż zgodnie z dołączonym szkicem stanowiącym załącznik nr 1

Rodzaj bramy: ocieplana stalowa brama segmentowa, typu przemysłowego, rozwierana. Wymiary otworu oraz skrzydeł zgodnie z załącznikiem nr 1:

Płyta bramy: z ocieplanych segmentów stalowych, wypełnienie pianką, o grubości nie mniejszej niż 40 mm

Segmenty w kolorze preferowanym z zewnątrz i wewnątrz  na bazie RAL9007:  ciemny srebrny ,

Ościeżnica: stalowa wykonana z kształtowników  walcowanych.

Zabezpieczenia: drzwi magazynowe- antywłamaniowe powinny być wyposażone w dwa niezależne zamki patentowe. Skrzydła otwieralne powinny zawierać element, do którego będzie można przymocować zabezpieczenie w postaci plomby.

Inne prace: wykonać prace wykończeniowe ścian po demontażu -uzupełnić  ubytki po demontażu .

UWAGI: Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wymiarów przedstawionych w załączniku nr 1 bezpośrednio na terenie objętym pracami remontowymi.

II. Wymiana  stolarki okiennej:

Zdjęcie nr 3 Widok okien przeznaczonych do wymiany

Zdjęcie nr 4 Widok krat i parapetu

Zakres prac :

- demontaż okien stalowych oraz parapetów z wywiezieniem i utylizacją

- montaż okien PCV (od wewnątrz budynku)

Rodzaj okien:

- wymiary: okien w jednym module słupów o rozstawie  6,00 m x 1,2m –  ilość modułów  8

MODUŁ 6.0 M

x 8 szt.

- pakiet szklenia 4/16 CR/4 XN

- kolor brązowy

- w każdym module (6,0 m) przewidziano jedno okno uchylne ( rysunek powyżej )

- Czyszczenie krat szczotką drucianą

- Malowanie krat – 1 x minia , 2 x farba olejna

- Montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej

- Uzupełnienie szpalet po ubytkach powstałych z demontażu z pomalowaniem farbą emulsyjną

UWAGI: Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wymiarów przedstawionych na rysunku powyżej  bezpośrednio na terenie objętym pracami remontowymi.

Zdjęcie nr 5 Widok blachy trapezowej przeznaczonej do wymiany

III. Wymiana blachy trapezowej nad rampą rozładunkową wraz z malowaniem

Zdjęcie nr 6 Widok konstrukcji ramp

Zakres prac:

- wymiana blachy trapezowej  nad rampą rozładunkową

- czyszczenie szczotkami konstrukcji stalowej rampy

- malowanie konstrukcji rampy-  2x farbą olejną

- wymiana rynien i rur spustowych

IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót,

- Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót  przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót

- Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt

- Roboty będą prowadzone na terenie obiektów należących do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Poruszanie się po terenie obiektów jest możliwe tylko za zgodą użytkownika oraz pod nadzorem pracownika magazynu , Delegatury Urzędu Celno – Skarbowego w Rzeszowie

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.)

Załączniki:

- Szkic drzwi magazynowych