# Załącznik nr 5/II/1/2

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych na II piętrze w budynku Delegatury Urzędu Celno - Skarbowego w Rzeszowie

Lokalizacja budynku:  ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów ,

- Wymiana drzwi wewnętrznych

Zdjęcie nr 1 Drzwi przeznaczone do demontażu

Zakres prac:

- demontaż drzwi  wraz z ościeżami

- montaż ościeżnicy stalowej

- montaż nowych drzwi  – wymiary w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm

Rodzaj drzwi: jednoskrzydłowe, płytowe , prawe, ramiak drewniany obłożony dwiema wytłoczonymi malowanymi płytami w kolorze białym  RAL 9003

Konstrukcja drzwi : wypełnienie stanowi warstwa stabilizująca -płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

Akcesoria skrzydła : trzy zawiasy czopowe standard, wyposażone w klamkę i szyld , zamek z wkładką .

Wzór tłoczenia drzwi:

Zdjęcia nr 2 wzór tłoczenia drzwi

Uwaga : Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary drzwi.

Montaż drzwi wg zaleceń producentów stolarki.

- Obróbka szpaletów

IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty ma obowiązek zapoznać się z zakresem prac remontowych na miejscu robót.

- Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót  przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Roboty będą prowadzone na terenie obiektów należących do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.)