## Załącznik nr 1B do SIWZ 
(załącznik nr 2 do umowy)

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokument składany wraz z ofertą

Uwaga: należy dokładnie wypełnić i zaznaczyć właściwe pozycje w kolumnach w niżej zamieszczonych tabelach, celem umożliwienia zamawiającemu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia.

- Dostawa serwerów – 2 szt.

| Producent ……………………………* | Model, typ ……………………………* | Kod producenta określający oferowany produkt ……………………………* |
| --- | --- | --- |

| Specyfikacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Lp. | Cecha/parametr | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę (szczegółowy opis)* |
|  | OBUDOWA | - Obudowa typu Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych, - Dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera | Tak / Nie Tak / Nie |
|  | PŁYTA GŁÓWNA | - Zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym | Tak / Nie |
|  | CHIPSET | - Dedykowany przez producenta procesora | Tak / Nie |
|  | PROCESOR | - Min. 1 szt. procesor klasy x86_64 dedykowane do pracy w serwerach. - Wydajność procesora - musi osiągać w teście SPEC CPU2017 dla konfiguracji dwuprocesorowej wynik Base Result minimum 105 pkt. Wynik opublikowany na stronie http://spec.org | Tak / Nie Tak / Nie |
|  | PAMIĘĆ RAM | - Min. 32GB pamięci dedykowanej do pracy w serwerach RDIMM o częstotliwości pracy minimum 2933MHz | Tak / Nie |
|  | SLOTY PCI EXPRESS | - Min. 2 gniazda PCIe Gen 3 | Tak / Nie |
|  | KARTA GRAFICZNA | - Zintegrowana, obsługująca rozdzielczość nie mniejszą niż 1280x1024 | Tak / Nie |
|  | WBUDOWANE PORTY | - Min. 4 porty USB - Min. 1 z 4 powyższych - port USB 3.0 wyprowadzony na przedni panel - Port VGA | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | INTERFEJS SIECIOWY | - karta Gigabit Ethernet czteroportowa | Tak / Nie |
|  | KONTROLER DYSKÓW | - Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację macierzy RAID poziomów: 0, 1, 5, 6, 10, 50, oraz posiadający 2GB nieulotnej pamięci CACHE. | Tak / Nie |
|  | DYSKI TWARDE | - Możliwość instalacji dysków twardych typu SATA, SAS, NLSAS - Możliwość instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-plug Zainstalowane: - 2 dyski SATA - 480GB SSD SATA Hot-Plug - 3 dyski SATA - 2TB 7.2K RPM Hot-Plug | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | SYSTEM DIAGNOSTYCZNY | - Panel LCD na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie urządzenia | Tak / Nie |
|  | NAPĘD OPTYCZNY | - Wbudowany napęd DVD | Tak / Nie |
|  | ZASILACZ, WENTYLATOR | - Dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy nie mniejszej niż 750W każdy - Wentylatory redundantne | Tak / Nie Tak / Nie |
|  | SYSTEM OPERACYJNY | - Licencja na system Microsoft Windows Server 2016 Standard lub nowszy, zgodna z architekturą dostarczanego serwera, w języku polskim - Nośnik dostarczony na płycie wraz z numerem licencyjnym Lub - inny serwerowy system operacyjny w wersji 64-bit, który: - zapewni pełną integrację z wdrożoną w KAS usługą katalogową Microsoft Active Directory, - umożliwi nawiązanie połączenia z serwerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego, - umożliwi zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej serwera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z oprogramowania ESET stanowiącego element korporacyjnego systemu AV wdrożonego w KAS - umożliwi uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdrożonych w KAS zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce | System operacyjny (nazwa): …………………………… …………………………… Tak / Nie System operacyjny (nazwa): …………………………… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE DOT. OPROGRAMOWA-NIA | - System operacyjny powinien być dostarczony w wersji najnowszej dostępnej w momencie złożenia ofert. - Postanowienia licencyjne powinny zezwalać Zamawiającemu na zmianę na starszą wersję systemu operacyjnego, co najmniej dwie wersje wstecz - Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych serwerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows - Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności, przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca - Zaproponowane przez wykonawcę licencje oprogramowania muszą spełniać następujące warunki: - licencje nie są i nie mogą być typu OEM - licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy serwerami - licencje nie są i nie mogą być ograniczone czasowo - licencje muszą obejmować zastosowanie zarówno dla maszyn fizycznych, jak również maszyn wirtualnych - licencje muszą posiadać dokument potwierdzający ich nabycie i liczbę | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | BEZPIECZEŃSTWO | - Min. wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą | Tak / Nie |
|  | KARTA ZARZĄDZAJĄCA | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca min: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - wsparcie dla IPv6 | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |
|  | GWARANCJA | - Min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnodostępne kanały łączności (np. linia telefoniczna) Zamawiający dopuszcza realizację powyższych warunków gwarancyjnych w ramach producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Okres gwarancji liczony będzie od daty zaakceptowania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość wykonanych dostaw sprzętu. Uszkodzone w czasie gwarancji dyski twarde zostają u właściciela (Zamawiającego) | Gwarancja w miesiącach: …………… Tak / Nie |
|  | CERTYFIKATY | - Serwer wyprodukowany zgodnie z normami ISO-9001, ISO-14001 lub równoważnymi - Serwer musi posiadać certyfikat CE lub równoważny Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. Windows Server 2016 | Tak / Nie Równoważne ....................... ........................................................ Tak / Nie Równoważny ....................... ........................................................ Tak / Nie |
|  | Wymagania dodatkowe | - Oferowany sprzęt pochodzi od jednego producenta, spełnia wszystkie wymagania minimalne - Wszystkie elementy serwera są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nienaprawiane, wyprodukowane w nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą sprzedaży - Wszystkie dodatkowe elementy składowe serwera są zainstalowane przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego. | Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie |

*) wypełnić lub zaznaczyć właściwe

Kwalifikowany podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy