OPIS TECHNICZNY

marka – Volkswagen

model – Crafter

nr rejestracyjny – HGN-605 (Litwa)

nr nadwozia – WV1ZZZ2EZ86001598

pojemność silnika – 2459 cm3

moc silnika – 100 kW  [136 KM ]

stan licznika – brak danych

data pierwszej rejestracji – brak danych

rok produkcji – 2007

## Nadwozie

Grubość warstwy lakieru zgodnie z przedstawionymi poniżej pomiarami świadczy o fakcie, iż wybrane elementy nadwozia mogły być szpachlowane oraz powtórnie lakierowane, a aktualny jego stan techniczny opisany jak i pokazany jest na załączonych zdjęciach. Na karoserii liczne ogniska korozji, pęcherze, wgniecenia czy zarysowania.

| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | powłoki lakierowanej [µm] |  |
|  |  | od | do |
| 1 | Pokrywa silnika | 59 | 74 |
| 2 | Błotnik przedni prawy | 117 | 177 |
| 3 | Drzwi przednie prawe | 140 | 184 |
| 4 | Drzwi boczne prawe | 126 | 302 |
| 5 | Ściana boczna prawa | 103 | 213 |
| 6 | Drzwi tylne | 67 | 338 |
| 7 | Błotnik tylny lewy | 87 | 122 |
| 8 | Ściana boczna lewa | 84 | 543 |
| 9 | Drzwi przednie lewe | 102 | 204 |
| 10 | Błotnik przedni lewy | 73 | 702 |
| 11 | Dach | 70 | 106 |

Układ  napędowy

Ze względy na długi postój oraz brak kluczyka do stacyjki silnik nie został uruchomiony, przez co nie jest znany jego stan techniczny jak i kompletność również podzespołów.

Podwozie

Widoczna miejscowa jak i powierzchniowa korozja elementów podwozia, w tym zawieszenie, tłumik wydechowy. Brak możliwości weryfikacji stanu technicznego układu kierowniczego, hamulcowego i wydechowego.

Osprzęt  i  wyposażenie

Instalacja elektryczna bez możliwości sprawdzenia. Lampy kompletne. Kilka drobnych uszkodzeń wewnątrz pojazdu.

## Ogumienie

Continental - 225/75 R16C 121/120 R

Opony zimowe w stanie poprawnym z roku 2022.

Łączne zużycie opon określa się na poziomie 50%.

OCENA TECHNICZNA:

Badanie pojazdu przeprowadzono w układzie statycznym.

Samochód w dniu badania tj. 18.10.2025 roku był niesprawny i w złym stanie technicznym.

WARTOŚĆ RYNKOWA

Wartość rynkową rozpatrywanego pojazdu na dzień wyceny opiniuje się na kwotę:

WR = 14.460 zł

##### Słownie:  czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych.

Określona wartość zawiera podatek VAT.