DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OBWIESZCZENIA O LICYTACJI POJAZDU

MITSUBISHI OUTLANDER NR REJ. PZ 952WC

Stan na dzień 19.03.2026

Stan na dzień 20.04.2024

OPIS TECHNICZNY

marka – Mitsubishi

model – Outlander

nr rejestracyjny – PZ-952WC

nr nadwozia – JMBXJCW8W8Z001771

pojemność silnika – 1.968 cm3

moc silnika – 103 kW [140 KM]

stan licznika – 315.326 km

data pierwszej rejestracji – 23.07.2008 r.

rok produkcji – 2008

Nadwozie

| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowanej [µm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 | Pokrywa przednia | 95 | 226 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | 267 | 584 |
| 3 | Drzwi lewe przednie | 130 | 246 |
| 4 | Dach | 35 | 90 |
| 5 | Drzwi tylne lewe | 112 | 177 |
| 6 | Błotnik tylny lewy | 120 | 1843 |
| 7 | Pokrywa bagażnika | 90 | 112 |
| 8 | Błotnik tylny prawy | 112 | 156 |
| 9 | Drzwi tylne prawe | 123 | 149 |
| 10 | Drzwi przednie prawe | 117 | 137 |
| 11 | Błotnik przedni prawy | 165 | 180 |

Przeprowadzono pomiar grubości warstwy lakieru pojazdu i zgodnie z powyższym niektóre elementy nadwozia przekroczyły wartości 200 m. Zgodnie z uzyskaną wartością na poziomie 1843 m sugeruje naprawę powypadkową czyli znaczną warstwę szpachli i lakieru na tym elemencie.

Uszkodzona lewa strona przedniego spojlera (zderzaka)

Układ napędowy

Pojazd uruchomiony. Praca silnika poprawna. Skrzynia biegów manualna

Własny system połączeń instalacji elektrycznej !!!

Podwozie

Widoczne ogniska korozji płyty podłogowej oraz silne zaolejenie przedniej połowy podłogi

Osprzęt i wyposażenie

Instalacja elektryczna sprawna. Lampy i klosze kompletne. Wnętrze pojazdu znacznie zaniedbane, siedzenia, tapicerka zabrudzona.

Ogumienie

| - | Koło | Producent | Szerokość / współ. wys. | Średnica | Nośność | Indeks prędkości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś przednia | Prawe | GoodYear | 235/60 | R18 | 107 | V |
|  | Lewe | GoodYear | 235/60 | R18 | 107 | V |
| Oś tylna | Prawe | GoodYear | 235/60 | R18 | 107 | V |
|  | Lewe | GoodYear | 235/60 | R18 | 107 | V |

Opony wyprodukowane w roku 2016 już w znacznym stopniu wyeksploatowane

Zużycie przyjęte na poziomie 70 %.

OCENA TECHNICZNA:

Badanie pojazdu przeprowadzono na ruchu.

Samochód w dniu badania tj. 20 kwietnia br. był sprawny, lecz w złym stanie technicznym.

WARTOŚĆ RYNKOWA

Wartość rynkowa rozpatrywanego pojazdu na dzień wyceny opiniuje się na kwotę:

WR = 12.700 zł

Słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych

Określona wartość zawiera podatek VAT.