Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1201-ILL-5.261.63.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem
z odpowiednim przygotowaniem powierzchni

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont ścian w pomieszczeniach biurowych zgodnie
z przedmiarem załączonym do niniejszego Opisu o łącznej powierzchni 1507m2 w pomieszczeniach biurowych Urzędu Skarbowego w Zakopanem zlokalizowanego w Zakopanem przy ul. Szymony 14.

- Opis ogólny stanu istniejącego

W budynku przy ul. Szymony 14 mieści się siedziba Urzędu Skarbowego w Zakopanem. Jest to budynek biurowy posiadający pięć kondygnacji nadziemnych w tym podpiwniczenie. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Na czas remontu pomieszczenia zostaną wyłączone z użytkowania. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przenikaniem zapylenia na korytarze.

- Zakres robót

Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:

- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót;

- wyniesienie szaf oraz pozostałych mebli i urządzeń z pomieszczeń przeznaczonych do remontu, ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- przygotowanie ścian do malowania

- naprawy tynków w sposób opisany poniżej oraz w załączonej Ekspertyzie;

- malowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dwukrotnie farbą po zagruntowaniu

- wniesienie i ustawienie mebli i urządzeń;

- wywiezienie gruzu oraz utylizacja materiałów z rozbiórki.

W związku z licznymi pęknięciami i zarysowaniami w pomieszczeniach biurowych budynku będącego siedzibą Urzędu Skarbowego w Zakopanem i posiadaną nt. Ekspertyzą sporządzoną przez Firmę F. U. PROKONBUD – Piotr Matysek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie w okresie listopad – grudzień 2021r zachodzi konieczność wykonania napraw w pomieszczeniach biurowych wskazanych w załączonym Przedmiarze na kondygnacjach naziemnych budynku.

Naprawy będą polegać na:

- usunięciu wszystkich części odspojonych i słabo związanych z podłożem fragmentów tynku na ścianach murowych – zwłaszcza stref podstropowych ścian;

- Odtworzeniu usuniętych fragmentów tynku z wykonaniem odpowiedniego wykończenia
w strefach podstropowych i na połączeniu ścian – pod stropem i w narożach ścian tynki należy naciąć i wypełnić masą akrylową;

Uwaga: przed nacięciami należy rozpoznać miejsca przebiegu kabli, aby nie doszło do uszkodzenia instalacji;

- Naprawa pozostałych zarysowań na ścianach – wzmocnieniu strefy zarysowanych ścian siatkami z włókna szklanego (w miejscach pęknięć obustronnie), rysy o rozwartości powyżej 1 mm przed przyklejeniem siatek zainiekować – przy wzmacnianiu ścian murowych stosować systemowe prace naprawcze

- Wzmocnienie siatkami z włókna szklanego, a na styku płyt g-k ze ścianami nieciągłości wypełnić materiałem trwale plastycznym – zgodnie z instrukcją montażu przegród z płyt gipsowo-kartonowych.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji napraw ścian innymi sposobami czy technikami niż wskazanymi w Ekspertyzie.

- Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione                   w opisie, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, tak aby był on zdatny w pełni do użytkowania. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów BHP i P.POŻ.

Wymagane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą wykonywane prace remontowe oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszystkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Szczegółowe wymagania

- Wykonawca    w    trakcie    realizacji    przedmiotu    zamówienia    zobowiązany    jest    do uwzględnienia sugestii i uwag Zamawiającego.

- Na życzenie    Zamawiającego    Wykonawca    będzie    zobowiązany    do    przekazania Zamawiającemu   przykładowych   materiałów   do   wykonania   robót   budowlanych,   przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

- W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi działaniami i czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1997 r. oraz art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko winne być ujęte
w cenie ofertowej Wykonawcy.

- Wykonawca w razie zagrożenia niedotrzymania terminu wykonania zamówienia wprowadzi dodatkowo wydłużony czas pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego
o wydłużonym czasie pracy z wyprzedzeniem.

- Wykonawca poprzez odpowiednie oznakowanie zabezpieczy teren wykonywania robót budowlanych przed dostępem osób trzecich. Prace będą toczyły się przy czynnym Urzędzie.

- Po wykonaniu zamawianych robót obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie obszarów związanych z wykonywaniem prac do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do składowania wszelkich materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych wskutek realizacji zamówienia w miejscu gwarantującym niezakłócone użytkowanie obiektu przez Zamawiającego i wykonywanie zamawianych robót oraz ich usunięcia po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest codziennie po zakończonych pracach do bieżącego porządkowania miejsca wykonywanych prac.

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszym zamówieniem na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

Załączniki:

- Przedmiar

- Ekspertyza