Minimalny zakres czynności wykonywanych podczas bieżącej konserwacji urządzeń

Instalacja klimatyzacji:

- Kontrola mocowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

- Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych.

- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych.

- Czyszczenie (przedmuchanie – odkurzenie, umycie właściwymi środkami łącznie                            z obudową z uwzględnieniem usunięcia ptasich odchodów) jednostki zewnętrznej wraz                         z elementami mocującymi i bezpośrednim otoczeniem.

- Kontrola szczelności instalacji chłodniczej, w razie potrzeby uszczelnienie instalacji                            i uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Uzupełnienie ubytków izolacji termicznej na rurach chłodniczych zgodnie z parametrami pracy układu, a także rodzajem instalacji.

- Kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny – ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pompek.

- Kontrola prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii                                       w pilocie.

- Kontrola instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

- Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja.

- Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie jednostki wewnętrznej przy  temperaturze zadanej 21oC.

Centrale wentylacyjne:

- Czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza – elementy zewnętrzne.

- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja za pomocą odpowiednich środków wszystkich elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, wymienników, kratek nawiewnych i wywiewnych zamontowanych w kanałach.

- Uruchomienie centrali wentylacyjnej - kontrola pod względem mechanicznym wszystkich elementów stałych i ruchomych wchodzących w skład instalacji.

- Konserwacja elementów ruchomych (tuleje, łożyska).

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – na wniosek użytkownika programowanie automatyki.

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

- Pomiar spadku ciśnienia na filtrach, ewentualna wymiana filtrów.

- Kontrola wydatku powietrza kratek nawiewnych.

- Kontrola wydajności wentylatorów wyciągowych i nawiewnych.

- Kontrola instalacji wody grzewczej do zasilania nagrzewnic.

- Kontrola instalacji wody do zasilania chłodnic.

Agregat chłodniczy (jeżeli występuje)

- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) parownika.

- Czyszczenie (przedmuchanie – odkurzenie) skraplacza.

- Kontrola szczelności instalacji chłodniczej oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny

Klapa przeciwpożarowa (jeżeli występuje)

- Kontrola zamykania przegrody.

- Kontrola działania siłownika.

- Uruchomienie centrali i sprawdzenie jej funkcjonowania  w różnych trybach pracy oraz jej regulacja.

Kurtyny powietrzne:

- Kontrola mocowania poszczególnych elementów.

- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja urządzenia.

- Konserwacja elementów ruchomych (tuleje, łożyska).

- Kontrola prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii                                      w pilocie.

- Kontrola instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych.

- Uruchomienie urządzenia sprawdzenie jego funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja.